Esercizi svolti IPv6

Esercizio 1

Realizzare una rete in Packet Tracer costituita da 2 reti IPv6 i cui host siano in grado di comunicare tra loro:

Soluzione:

Esistono 2 modalità di configurazione:

– Link Local —> gli host possono comunicare solo all’interno della stessa rete

– Global Unicast —> gli host di reti diverse possono comunicare tra loro

Configurazione Link Local

Nella rete i PC hanno i seguenti MAC:

PC0: 0005.5EA6.9576

PC1: 00E0.F789.6439

PC2: 0009.7C6A.D0EC

Con la tecnica EUI-64

- si divide il MAC address in 2 parti. Facciamo l’esempio del PC1: 00.05.5E – A6.95.76

- Tra le due parti viene inserito l’hextet FFFE: 0005.5EFF.FEA6.9576

- Si inverte il 7°bit —> partendo da 0005..... Converto il primo byte —> 00000000 e inverto il 7° bit —> 00000010 —> converto in esadecimale —> 02

- Risultato operazione —> 0205.5EFF.FEA6.9576

- A questo punto ho 16 caratteri esadecimali —> 64 bit. Per arrivare ad ottenere i 128 bit di un classico indirizzo IPv6 aggiungo in testa ulteriori 64 bit costituiti da FE80:0000:0000:0000

- Risultato finale: FE80:0000:0000:0000.0205.5EFF.FEA6.9576 che in forma contratta è: FE80::205:5EFF.FEA6.9576 infatti nella scheda config —> FastEthernet0 ho :

Che è già calcolato dal sistema per i tre PC.

Per testare la raggiungibilità di PC1 da PC0(appartenenti alla stessa rete) faccio un ping:

Se provassimo a fare il ping da PC0 (o da PC1) verso PC2 ovviamente questo non sarebbe raggiungibile (è su una diversa rete):

Adesso dobbiamo configurare i link local address sulle interfacce dei router. Lo facciamo da CLI con i seguenti comandi:

G0/0/0

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#interface G0/0/0

Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

Router(config-if)#no shutdown

G0/0/1

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#interface G0/0/1

Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

Router(config-if)#no shutdown

NOTA: essendo gli indirizzi locali posso assegnare lo stesso IPv6 (FE80::1 tipico dei gateway)

Ovviamente la configurazione link local non consente ancora il routing—> dobbiamo fare la configurazione Global unicast

Configurazione Global Unicast

Per gli indirizzi Global Unicast lo standard è: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001/64

Cioè i primi 64 bit sono di prefisso: 2001:0db8:0000:0000

Allora possiamo distinguere ad esempio l’indirizzo dell’interfaccia G0/0/1 (rete di sinistra) con A esadecimale:

2001:0db8:0000:000A.0000.0000.0000.0001/64 che in forma contratta diventa: 2001:db8:0:A::1/64

E analogamente per l’interfaccia G0/0/0 (rete di destra) con B esadecimale:

2001:db8:0:B::1/64

Configuriamo le interfacce:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface g0/0/1

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:A::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface g0/0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:B::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Adesso dobbiamo assegnare gli indirizzi ai PC. Esistono tre possibilità:

Statica: con numeri progressivi esempio: per PC0:2001:db8:0:A::2/64 e per PC1: 2001:db8:0:A::3/64 mentre per PC2: 2001:db8:0:B::2/64 per le interfcce, ricordando di impostare anche il gateway

Automatica: scegliendo Automatic dalla scheda IP configuration

Da router: con il comando Router(config-if)# ipv6 address autoconfig (da fare per ciascuna interfaccia

Utilizziamo il primo metodo:

Con il comando IPv6config controlliamo i parametri impostati:

E con un ping verifichiamo la raggiungibilità di PC2 da PC0:

Esercizio 2:

Realizzare la rete in Packet Tracer costituita da 2 reti interconnesse da un Router ipotizzando che i dispositivi debbano comunicare in Internet. Ogni rete è costituita da due PC. L’indirizzamento deve consentire il funzionamento in modalità dual stack

Soluzione:

Fase 1: Progettazione della rete

Indirizzamento IPv4: scelgo le reti 192.168.0.0/24 e 192.168.1.0/24 e definisco il piano di indirizzamento:

| Dispositivo/interfaccia | IPv4 | Subnet mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC1 | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| PC2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC3 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Router - Fa0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | - |
| Router - Fa1/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | - |

Indirizzamento IPv6: per le due reti utilizzo gli indirizzi GUA 2001:DB8 (devono comunicare in internet) usando numeri progressivi. Per i PC i LLA sono predeterminati in base al MAC mentre per le interfacce del router utilizzo FE80

| Dispositivo/interfaccia | IPv6 (/64) | Link - Local | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 2001:0DB8:0:A::2 | EUI-64 | 2001:0DB8:0:A::1 |
| PC1 | 2001:0DB8:0:A::3 | EUI-64 | 2001:0DB8:0:A::1 |
| PC2 | 2001:0DB8:0:B::2 | EUI-64 | 2001:0DB8:0:B::1 |
| PC3 | 2001:0DB8:0:B::3 | EUI-64 | 2001:0DB8:0:B::1 |
| Router - Fa0/0 | 2001:0DB8:0:A::1 | FE80::1 | - |
| Router - Fa1/0 | 2001:0DB8:0:B::1 | FE80::2 | - |

Fase 2: dispositivi sul workspace e collegamenti:

Dispongo i dispositivi sul workspace e creo i collegamenti

Fase 3: Configurazione delle interfacce dei PC:

In base al piano di indirizzamento apro la scheda Desktop ->IP configuration di ciascun PC e indirizzo le interfacce. Di seguito l’esempio per PC0:

Fase 4: Configurazione delle interfacce del router:

G0/0/0:

(Accesso modalità privilegiata)

Router>enable

(Accesso configurazione globale)

Router#configure terminal

(Abilitazione meccanismo inoltro IPv6)

Router(config)#ipv6 unicast-routing

(Abilitazione configurazione interfaccia)

Router(config)#interf g0/0/0

(Indirizzamento IPv4)

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

(Indirizzamento IPv6 Link-local)

Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

(Indirizzamento IPv6 GUA)

Router(config-if)#ipv6 address 2001:0db8:0:A::1/64

(Abilitazione interfaccia)

Router(config-if)#no shutdown

G0/0/1:

Router(config)#interf g0/0/1

(Indirizzamento IPv4)

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

(Indirizzamento IPv6 Link-local)

Router(config-if)#ipv6 address FE80::2 link-local

(Indirizzamento IPv6 GUA)

Router(config-if)#ipv6 address 2001:0db8:0:B::1/64

(Abilitazione interfaccia)

Router(config-if)#no shutdown

Copia configurazione running

Router#copy run start

Fase 5: Test e funzionamento della rete:

Ping IPv4 ad esempio da PC0 a PC2:

Ping IPv6 ad esempio da PC3 a PC0: